Олімпіадні завдання

за професією:

«Електрозварник ручного зварювання»

в модульній системі навчання

рівень кваліфікації: ІІ розряд

розробив викладач спецпредметів Щербаков Т.В.

Анотація: завдання призначені для визначення рівня навчальних досягнень в модульній системі навчання за професією «Електрозварник ручного зварювання» 2 розряду.

Мета:

- визначити рівень навчальних досягнень.

- зацікавити учнів в позаурочній роботі.

- націлити відстаючих учнів на досягнення кращих результатів у опануванні професії.

За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Після розв’язання кросворду бали сумуються та визначаються кращі учні.

Навчальний модуль  ЕРЗ – 2.1.2

«Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням і наплавленням»

Тести (10 питань)

- Недолік зварювання металів перед іншими способами з’єднання металів це:

- складна підготовка до зварювання

- економічно невиправдано

- не роз'ємність з’єднання (вірно)

- шкода навколишньому середовищу

- Зварювання сталей можна замінити такими способами з’єднання сталей як:

- паяння та клеєння

- заклепками та паянням

- болтовим та паянням

- болтовим та заклепочним (вірно)

- Головна перевага зварювання сталей перед іншими способами з’єднання металів це:

- проста технологія підготовки до зварювання

- економічна (вірно)

- малі витрати металу

- не шкодить навколишньому середовищу

- Способи зварювання класифікуються по:

- 2-х класах

- 3-х класах (вірно)

- 4-х класах

- взагалі не класифікуються!

- В яких з’єднаннях виконуються кутові шви:

- в стикових, кутових, таврових

- в кутових, таврових, напускних (вірно)

- в таврових, напускних, торцевих

- в напускних, торцевих, стикових

- Яке з’єднання існує лише в одному положенні:

- стикове

- кутове

- торцеве (вірно)

- напускне

- Яке з’єднання має лише два положення:

- таврове

- кутове

- торцеве

- напускне (вірно)

- Зварювальні шви по кількості шарів бувають:

- тришарові

- чотиришарові

- 5-ти шарові

- багатошарові (вірно)

- Зварювальний шов виконаний за 1 прохід має довжину:

- до 1-го метра

- до 30 сантиметрів (вірно)

- більше 1-го метра

- більше 30 сантиметрів

- Якою літерою позначається ширина шва на кресленні ?

- s

- t

- е  (вірно)

- b

Закінчити речення

- Для отримання зварного з’єднання кристали поверхонь

двох металів потрібно зблизити на міжатомну відстань

- Стикові, кутові, таврові, внапуск, торцеві це класифікація швів за типом з’єднань

- Сильно деформований метал виправляють в гарячому стані

- Ручне виправлення металу виконують на чавунних або сталевих плитах

- При відсутності скосу кромок може виникнуть  не провар

- Для нагрівання сталі перед зварюванням використовують універсальні пальники марки ГЗЗ

- При температурі навколишнього повітря мінус 5˚С, для низьковуглецевих сталей може виконуватись попередній підігрів до температури 150˚С

- Для визначення потрібної температури нагрівання сталі перед зварюванням використовують маркери термо – олівців

- Незалежно від температури навколишнього середовища, попередній підігрів обов’язковий у всіх випадках зварювання низьковуглецевої сталі при товщині сталі понад 25 міліметрів

- При збільшенні вмісту вуглецю і легуючих елементів у низьколегованих сталях температуру попереднього підігріву збільшують

Кросворд на 10 слів

- До якого класу зварювання відносяться дугове, плазмове, газове, лазерне зварювання – термічний

- Як називається клас зварювання, в якому з’єднання утворюється за допомогою теплової енергії і тиску - термомеханічний

- Геометричні параметри кутового шва відрізняються від параметрів стикового шва значущим параметром – катет

- При найпростішому способі проведення розмічання використовується для обведення майбутньої форми – шаблон

- До якого методу очищення поверхні відноситься дробоструминна обробка – механічний

- Яким методом видаляють з поверхні металу мастильні рідини? Хімічним

- Яким станком виконують скіс кромок під зварювання ? фрезерувальним

- Назвіть найрозповсюдженіший пристрій для закріплення деталей перед зварюванням? Струбцина

- Це короткі шви для фіксації взаємного розміщення деталей перед зварюванням – прихватки

- При товщині металу більше 8 мм деталі фіксують за допомогою зажимів або гребінок

Навчальний модуль  ЕРЗ – 2.2.2

«Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів та конструкцій з різних металів та сплавів»

Тести (10 питань)

- Підготовка металу до зварювання включає в себе такі

операції:

- наплавлення, очищання, випрямлення

- фарбування, розмічання, різання

- розмічання, різання, складання (вірно)

- грунтовка та покраска

- Правильно підібраний зазор між кромками, перед

зварюванням, забезпечує:

- пропал шва

- перебільшений наплав валика

- повний провар корення шва, при відповідному режимі (вірно)

- інші дефекти

3. Довжиною скосу кромки регулюється плавний перехід –

- від круглої деталі до квадратної

- від товстої деталі до тонкої (вірно)

- від квадратної до трикутної

- у всіх зазначених випадках

- Притуплення кромок виконується для забезпечення

стійкого зварювання:

- при виконанні підварного шва

- у всіх зазначених випадках

- при виконанні декоративного шва (вірно)

- при виконанні кореневого шва

5. Підготовку кромок під зварювання виконують:

- піско- та дробоструменевою обробкою

- на токарних та фрезерувальних станках (вірно)

- молотком

- дрилем

6. Струбцина застосовується для:

- виготовлення скосу кромок

- закріплення деталей перед зварюванням (вірно)

- перевірки шва на наявність дефектів

- для всіх зазначених випадків

7. Прихватки застосовують для металу, товщиною до:

- 9 мм включно

- 8 мм включно (вірно)

- 10 мм включно

- 14 мм включно

8.  До основних параметрів режиму зварювання

відносяться:

- діаметр електроду, напруга на дузі, швидкість зварювання (вірно)

- початкова температура основного Ме

- хімічний  склад електродного покриття

- кваліфікація зварника

9. Діаметр електроду підбирається залежно від:

- товщини металу (вірно)

- кваліфікація зварника

- хімічного  складу Ме

- роду струму

10. Зварювальний струм  підбирається залежно від:

- кваліфікації зварника

- хімічного  складу зварювального Ме

- вибраного діаметру електроду (вірно)

- виставляється навмання

Закінчити речення

1. При зварюванні товщ. Ме = 8мм, встик, без скосу кромок виникне – непровар

2. При відсутності скосу кромок зварювальний струм (Ізв.) на джерелі живлення потрібно – збільшити

3. Глибина провару шва прямо залежить від - сили струму

4. При зварюванні кутом уперед провар – зменшується

5. При зварюванні кутом назад ширина шва– зменшується

6. При зварюванні вертикальних швів зварювальний струм зменшують на 10 - 15 %

7. Для утворення дуги електрод потрібно відвести від металу на відстань - 3 - 4 мм

8. Скільки рухів  електродом одночасно виконує зварник – три

9. Щоб не виникав пропал при зварюванні  встик тонкого металу використовують – підкладки

10.Який діаметр електроду бажано підбирати для виконання корневого шва багатошарового з'єднання – 3 мм

Кросворд на 10 слів

- Після закріплення деталей до зварювання, чим перевіряють кути між кромками - шаблон

- Запалювання дуги можна виконувати двома способами: чирканням

- Який рух електродом відповідає за підтримання необхідної довжини дуги – поступальний

- Застосовують при зварюванні металів малої товщини та наплавлені поверхні, це шов, утворений в результаті перших двох рухів електроду називається – нитка

- Які коливальні рухи кінцем електроду впоперек шва найбільш розповсюджені – півмісяць

- Які коливальні рухи кінцем електроду впоперек шва використовуються для кращого розплавлення кромок шва – зигзаподібні

- Як називають підкладки виготовлені із полос металу товщ. 2-4 мм., шириною 30-40 мм. – залишкові

- При зварюванні багатошарового шва, перед накладанням слідуючого шару потрібно поверхню попереднього шару – зачистити

- У яких конструкціях виконується зворотнє підварювання кореня шва з попередньою виборкою металу фрезою? – відповідальних

- Зварювання кутових швів краще відбувається у положенні – човник

Навчальний модуль  ЕРЗ – 2.2.4

«Обробляти зварний шов у процесі та після зварювання. Перевіряти якість виконання ручного дугового зварювання, наплавлення. Усувати дефекти, що виникли при виконанні ручного дугового зварювання, наплавлення»

Тести (10 питань)

- Яку величину електричного струму підбирають при різанні сталі електродуговим способом плавким електродом?

- більшу від сили зварювального струму на 10 %

- меншу від сили зварювального струму на 20 %

- меншу від сили зварювального струму на 30 %

- більшу від сили зварювального струму на 40 % (вірно)

- Плавкими електродами можна різати сталь товщиною:

- до 5 мм включно

- до 10 мм включно

- до 15 мм включно (вірно)

- до 20 мм включно

- Назвіть вид неплавких електродів для  різання чавунів та високолегованих сталей на швидкоруч:

- вольфрамові

- графітові (вірно)

- АНО-21

- ірідієві

- Вугільними електродами можна різати сталь товщиною:

- до 10 мм включно

- до 50 мм включно

- до 100 мм включно (вірно)

- до 1000 мм включно

- Яка максимальна сила струму може використовуватися при різанні сталі вугільним електродом?

- до 1000 Ампер включно (вірно)

- до 1000 Вольт включно

- до 380 Вольт  включно

- до 180 Ампер  включно

- Повітряно-дуговим різанням можна різати чавуни, нержавіючі сталі та кольорові метали товщиною:

- до 10 мм включно

- до 15 мм включно

- до 20 мм включно (вірно)

- до 100 мм включно

- Назвіть найбільш продуктивніший спосіб різання сталі:

- повітряно-дугове різання плавким електродом

- повітряно-дугове різання неплавким електродом

- киснево-дугове різання трубчастим електродом (вірно)

- киснево-дугове різання плавким електродом

- Трубчасті електроди застосовують для різання профільного прокату, пакетного різання та вирізання отворів у сталевих конструкціях товщиною:

- до 10 мм включно

- до 40 мм включно

- до 50 мм включно

- до 100 мм включно (вірно)

- Як називаються дефекти зварних швів у вигляді заглиблень , які залишаються в місцях обриву дуги:

- тріщини

- кратери (вірно)

- ямки

- свищі

- Як називається контроль зварного шва, який проводить зварник зразу ж після охолодження шва:

- контроль ультразвуком

- радіографічний контроль

- контроль зовнішнім оглядом (вірно)

- контроль керосином

Закінчити речення

- Електродотримач для повітряно-дугового різання відрізняється від електродотримача для ручного дугового зварювання наявністю шланга і клапана подачі – повітря

- Недолік повітряно-дугового різання це – навуглецьовування кромок

- Дефект шва – «підріз» найчастіше зустрічається при зварюванні кутових швів

- Причина виникнення пропалу шва, це велика сила зварювального струму

- Не заварені кратери часто є причиною утворення тріщин

- Це дефекти, порожнини в металі заповнені газом називаються – пори

- Скільки існує методів ультразвукового контролю зварних швів – три

- Покриття електродів не повинне руйнуватися при вільному падінні електрода на гладку стальну плиту з висоти - 1 метр

- Перед початком зварювання зварювальний дріт перевіряють на чистоту поверхні від іржі та забруднень

- Під час зварювання відповідальних конструкцій зварник повинен завжди мати при собі пристосування для швидкого виявлення поверхневих мікро дефектів зварного шва, це – збільшувальне скло або лупа

Кросворд на 10 слів

- Яку сталь ріжуть газокисневим різаком? низьковуглецеву

- Які рухи потрібно виконувати плавким електродом при різанні сталі електродуговим способом? Пилоподібні

- Як на виробництві ще називають різання сталі, чавуну, кольорових металів електродуговим способом плавким електродом? чорнове

- Яким газом можна замінити повітря для збільшення продуктивності повітряно-дугового різання? киснем

- Як називається процес зняття поверхневого шару металу за допомогою повітряно-дугового різака? стругання

- Як називаються дефекти зварного шва? Це місце зменшення товщини основного метала у вигляді канавок, які розташовані вздовж зварювального шва. підрізи

- Як називаються дефекти зварного шва, які утворюються при натіканні металу шва на основний метал але з ним не сплавляється. напливи

- Як називаються дефекти зварного шва, які проявляються витіканням металу зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому порожнини. пропали

- Які дефекти визначають методами ультразвукового контролю швів. внутрішні

- Як називається метод ультразвукового контролю, коли генератор та приймач ультразвукових хвиль знаходяться з різних сторін зварного шва. тіньовий